Determinação da densidade relativa do solo por uma função de pedotransferência da densidade do solo máxima

Clovis Dalri Marcolin1, Vilson Antonio Klein2*

Faculdade de Agronomia da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UNOESC/SMO, Doutorando do PPGAgro - FAMV - UPF, E-mail: clovis.dm@ibest.com.br;  2 Professor Titular Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo – FAMV/UPF. Caixa Postal 611, CEP 99001-970 Passo Fundo (RS). Bolsista do CNPq.  * Autor para correspondência, E-mail: vaklein@upf.br.

#### RESUMO. O objetivo desse trabalho foi estimar a densidade relativa do solo (DR) a partir de uma função de pedotransferência da densidade do solo máxima (Dsmáx). Amostras de dez solos, sob sistema plantio direto, estabelecido há mais de dez anos, foram coletadas no Rio Grande do Sul, em camadas de 5 cm desde a superfície até 30 cm de profundidade, com a estrutura preservada e não preservada. Analisou-se a granulometria, matéria orgânica (MO), densidade do solo (Ds) e Dsmáx. Com esses valores foi criada uma função de pedotransferência para obter o valor da Dsmáx a partir dos teores de argila e MO no solo. Podemos concluir que para os solos do Rio Grande do Sul pode ser utilizada a função “Dsmáx = 2,03133855 – 0,00320878 MO – 0,00076508 argila” para estimar a DR do solo.

Palavras Chave: compactação do solo, granulometria, plantio direto, textura, matéria orgânica

ABSTRACT: Determination of relative density of the soil by pedotransfer function of maximum bulk density. The objective of this study was to estimate the relative density of the soil (RD) using the pedotransfer function of maximum bulk density (MBD). Samples of 10 soils, under no tillage, established for more than 10 years, were collected in Rio Grande do Sul, Brazil,   at depths of 5 to 30 cm, with and without preservation of their structure. Granulometry, organic matter (OM), bulk density (BD) and MBD were analyzed. A pedotransfer function was developed with these values to obtain the MBD from the clay and OM contents in the soil. Our conclusion is that the “MBD = 2.03133855 – 0.00320878 OM – 0.00076508 clay" function can be used to estimate the RD of the soils of RS.

# Key words: soil compaction, granulometry, no-tillage, texture, organic matter

# Introdução

# Os solos agrícolas apresentam uma grande amplitude de densidade em função de suas características mineralógicas, de textura e de teor de matéria orgânica. Essa variação da densidade do solo (Ds), em função de propriedades intrínsecas do solo, dificulta a utilização para quantificar o grau de compactação do solo (BRADY; WEIL, 2008).

A textura descreve à distribuição relativa das partículas minerais do solo tomando como base seu diâmetro equivalente, estas são denominadas de areia, de silte e de argila (RESENDE et al., 2007; KLEIN, 2008). As partículas minerais do solo apresentam propriedades e comportamentos bastante distintos. A fração areia, em função do maior tamanho, permite maior permeabilidade à água e ao ar no solo, mas baixa capacidade de retenção de água e são consideradas não coesivas. A fração silte possui poros menores e mais numerosos, retendo mais água e uma menor taxa de drenagem do que a areia. A argila, em função do reduzido diâmetro, apresenta uma grande área superficial específica, o que acarreta elevada retenção de água e fluxo lento de ar e água, além de elevada pegajosidade quando úmida e alta coesão quando seca (BRADY; WEIL, 2008). Para Reichardt e Timm (2004), a argila é a fração do solo que mais influencia o seu comportamento físico.

A Ds, conforme Klein (2008), é uma relação entre massa de solo seco e seu volume, sendo portanto a Ds afetada por cultivos que alteram a estrutura e o arranjo e volume dos poros. Solos arenosos apresentam densidade do solo superior aos argilosos, e solos siltosos apresentam densidade intermediária (BUENO; VILAR, 1998; LIBARDI, 2005). Essa variação na densidade ocorre em função da composição mineral do solo e do arranjo das partículas primárias ou secundárias do solo. Solos argilosos apresentam agregação das partículas de argila, que possuem uma porosidade intra-agregados, aumentando o volume do espaço poroso, principalmente aqueles poros com diâmetro reduzido (BRADY; WEIL, 2008).

O aumento no teor de matéria orgânica no solo diminui a densidade do solo, quer pelo efeito positivo na estabilidade estrutural do solo, quer pelo fato de o material orgânico apresentar baixa densidade, menor do que os sólidos do solo (ARAGÓN et al., 2000; DIAS JÚNIOR; MIRANDA, 2000; LIBARDI, 2005; BRAIDA et al., 2006). KRZIC et al. (2003) determinaram o efeito do carbono orgânico na densidade do solo máxima, concluindo que, independentemente da textura do solo, incremento de 1 % de carbono orgânico reduz em cerca de 11 % a densidade do solo máxima.

Em 1933, Ralf Proctor publicou uma série de artigos nos quais pela primeira vez se enuncia um dos mais importantes princípios da mecânica dos solos, de que a compactação do solo é dependente da energia aplicada e da umidade do solo no momento da compactação (VARGAS, 1977). Desses estudos surgiu o ensaio de Proctor normal que é uma metodologia facilmente executável, de baixo custo e conceitualmente fácil de ser entendida. No entanto, a sua utilização para fins de estudo da dinâmica dos solos agrícolas é recente (FIGUEIREDO et al., 2000). Com a equação da curva de compactação do ensaio de Proctor normal é possível obter matematicamente a densidade do solo máxima (Dsmáx), bem como a umidade ótima para compactação com aquele nível de energia aplicada. Como ponto negativo esse ensaio é muito trabalhoso e necessita grande quantidade de solo para determinação da curva de compactação o que dificulta sua realização.

Para um solo argiloso (660 g kg-1 argila), Klein et al., (2004) encontraram Dsmáx de 1,55 Mg m-3, enquanto que num solo arenoso (320 g kg-1 argila) de 1,77 Mg m-3. Por sua vez Santos et al. (2005), obtiveram Dsmáx de 1,68 Mg m-3 e 1,51 Mg m-3, para solos com teor de argila de 490 g kg-1 e 356 g kg-1, respectivamente, comprovando o efeito da textura na Dsmáx. Aragón et al. (2000) observaram a contribuição negativa do teor de silte sobre a Dsmáx, enquanto que para Nhantumbo e Cambule (2006) a Ds foi máxima em solos com 200 g kg-1de argila, ou 250 g kg-1 de argila mais silte. Dias Junior e Miranda (2000) observaram uma contribuição positiva da fração areia, que obviamente apresenta proporção inversa da soma da argila e do silte.

# Pelo discutido anteriormente, a Ds não fornece informações suficientes para quantificar o grau de compactação de um solo agrícola. Visando normalizar os limites de Ds, em função da textura e outras propriedades do solo, tem sido utilizado o conceito de densidade relativa do solo (DR) ou grau de compactação (TORRES; SARAIVA, 1999; HAKANSSON; LIEPIC, 2000; KRZIC, et al, 2003; BEUTLER et al. 2005; SANTOS et al., 2005; KLEIN, 2006; KLEIN, 2008) que é a relação da Ds com sua Dsmáx, obtida pelo ensaio de Proctor normal.

Estudos têm sido realizados visando determinar a DR ótima, ou limitante, ao pleno desenvolvimento e máximo rendimento das culturas. Carter (1990) encontrou o máximo rendimento de grãos de cevada e de trigo quando a DR se situou na faixa de 0,77 a 0,84. Já Hakansson (1990) obteve máximo rendimento de cevada na DR de 0,87 e Lipiec et al. (1991) DR crítica de 0,91.

A DR do solo para o máximo rendimento da soja, em casa de vegetação, foi de 0,84 em solo argiloso (520 g kg-1 de argila) e 0,75 para solo de textura arenosa (270 g kg-1 de argila). No campo, em solo de textura média, a DR ótima encontrada foi de 0,80 (BEUTLER et al., 2005).

O objetivo desse trabalho foi determinar a densidade relativa do solo a partir de uma função de pedotransferência da densidade do solo máxima de solos sob plantio direto no Rio Grande do Sul.

# Material e Métodos

Amostras de dez solos, sob sistema plantio direto, estabelecido há mais de dez anos, foram coletadas no Rio Grande do Sul. No Tabela (1) está apresentada a classificação e a unidade de mapeamento dos solos, bem como, a localização e as coordenadas geográficas das áreas onde os solos foram coletados.

Tabela 1 – Classificação dos solos, unidade de mapeamento, e localização das áreas amostradas

| N.º | Classificação * | Unidade Mapeamento * | Município - RS | Coordenadas geográficas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Argissolo Vermelho-amarelo distrófico típico | São Pedro | Santa Maria | S 29°43'11" W 53°42'15" |
| 2 | Latossolo Vermelho distrófico típico | Passo Fundo | Pontão | S 28° 13' 40" W 52° 23' 22" |
| 3 | Latossolo Vermelho distrófico típico | Passo Fundo | Passo Fundo (Biotério) | S 28°14'04" W 52°23'18" |
| 4 | Latossolo Vermelho distrófico típico | Passo Fundo | Passo Fundo (UPF) | S 28°13'40" W 52°23'22" |
| 5 | Latossolo Vermelho aluminoférrico típico | Erechim | Sarandi | S 27°55'18" W 52°47'03" |
| 6 | Latossolo Vermelho distrófico típico | Passo Fundo | Cruz Alta | S 28°37'35" W 53°41'16" |
| 7 | Latossolo Vermelho distrófico típico | Passo Fundo | Ibirubá | S 28°35'36" W 53°04'19" |
| 8 | Nitossolo Vermelho distroférrico alissólico | Estação | Água Santa | S 28°10'48" W 52°04'25" |
| 9 | Latossolo Bruno alumínico câmbico | Vacaria | Lagoa Vermelha | S 28°18'03" W 51°27'30" |
| 10 | Latossolo Vermelho aluminoférrico típico | Erechim | Ibiaçá | S 28°08'19" W 51°47'29" |

* Classificação baseado em mapas de Streck et al. (2002).

Em cada solo foram coletadas amostras com estrutura deformada e preservada, nas profundidades de: 0 a 5; 5 a 10; 10 a 15; 15 a 20; 20 a 25 e 25 a 30 cm, em mini-trincheiras, com seis repetições.

As sub-amostras de solo com estrutura deformada, para cada solo e camada, foram misturadas e homogeneizadas secas ao ar e peneiradas, sendo analisadas como uma amostra composta. As amostras foram peneiradas em peneira com malha de 4,76 mm para a determinação da curva de compactação através do ensaio de Proctor normal e em peneira com malha 2 mm para a determinação da análise granulométrica (textura) e do teor de matéria orgânica.

As amostras com estrutura preservada foram secas em estufa a 105 ºC até peso constante, para determinação da Ds (Tabela 2).

A análise granulométrica (Tabela 2) foi realizada utilizando como dispersante hidróxido de sódio e hexametafosfato de sódio e o método da pipeta para separação das frações granulométricas (RUIZ, 2005). O teor de matéria orgânica do solo (Tabela 2) foi determinado seguindo o método Walkley-Black descrito por Tedesco et al. (1995).

A DSmáx para cada solo e profundidade, foram determinadas a partir do ensaio de Proctor normal, com 560 kPa de energia aplicada (NOGUEIRA, 1998). Esse ensaio consiste em compactar o solo em três camadas de 4 cm de espessura num cilindro de 1000 cm3, utilizando  um soquete com massa de 2,5 kg, em 25 golpes por camada, numa altura de queda de 30 cm.

A partir dos pares de dados, da Ds em função da umidade gravimétrica do solo, fez-se o ajuste minimizando a soma dos quadrados dos desvios, obtendo-se uma equação polinomial de 2º grau, e a partir dessa, a primeira derivada é a UOC e a segunda a Dsmáx (KLEIN, 2008).

A DR (Tabela 2) foi determinada pelo quociente entre a Ds e a Dsmáx (TORRES; SARAIVA, 1999; HAKANSSON; LIEPIC, 2000; KRZIC, et al., 2003; BEUTLER et al., 2005; KLEIN, 2006; KLEIN, 2008)

Para avaliar a contribuição da textura e da matéria orgânica do solo na Dsmáx, realizaram-se ajustes dos resultados através de regressões lineares múltiplas e análise de significância pelo teste F, utilizando programa estatístico SAS (SAS, 1996). Para comparar os valores da DR calculada e estimada pela função (Tabela 2) utilizou-se o teste T.

Tabela 2 – Teor de argila, silte, areia e matéria orgânica (MO), densidade do solo máxima (Dsmáx), densidade do solo (Ds), densidade relativa (DR) calculada e estimada a partir Dsmáx estimada

| Município / Profund. | MO | Argila | Silte | Areia |  | Dsmáx | Ds1 |  | DR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (cm) | -------------- (g kg-1) --------------- |  |  |  |  | ----- (Mg m-3) ---- |  |  | Calculada | Estimada |
| Santa Maria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 a 5 | 24 | 136,01 | 138,08 | 725,91 |  | 1,86 | 1,61 |  | 0,868 | 0,872 |
| 5 a 10 | 10 | 127,37 | 215,41 | 657,22 |  | 1,90 | 1,71 |  | 0,901 | 0,900 |
| 10 a 15 | 7 | 146,79 | 167,58 | 685,63 |  | 1,91 | 1,76 |  | 0,921 | 0,927 |
| 15 a 20 | 6 | 147,96 | 238,09 | 613,95 |  | 1,90 | 1,80 |  | 0,945 | 0,945 |
| 20 a 25 | 6 | 156,57 | 236,73 | 606,69 |  | 1,91 | 1,76 |  | 0,922 | 0,931 |
| 25 a 30 | 5 | 158,37 | 175,05 | 666,58 |  | 1,92 | 1,76 |  | 0,916 | 0,930 |
| Pontão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 a 5 | 28 | 362,82 | 110,05 | 527,13 |  | 1,62 | 1,35 |  | 0,833 | 0,810 |
| 5 a 10 | 28 | 385,00 | 107,10 | 507,90 |  | 1,68 | 1,47 |  | 0,875 | 0,893 |
| 10 a 15 | 28 | 374,84 | 85,83 | 539,33 |  | 1,64 | 1,51 |  | 0,924 | 0,913 |
| 15 a 20 | 23 | 358,03 | 114,73 | 527,23 |  | 1,69 | 1,51 |  | 0,894 | 0,898 |
| 20 a 25 | 24 | 370,33 | 111,33 | 518,34 |  | 1,66 | 1,47 |  | 0,885 | 0,881 |
| 25 a 30 | 24 | 382,30 | 125,88 | 491,82 |  | 1,67 | 1,48 |  | 0,891 | 0,893 |
| Passo Fundo (Biotério) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 a 5 | 43 | 382,38 | 118,41 | 499,21 |  | 1,56 | 1,25 |  | 0,801 | 0,778 |
| 5 a 10 | 36 | 399,86 | 122,43 | 477,72 |  | 1,62 | 1,46 |  | 0,901 | 0,905 |
| 10 a 15 | 26 | 420,62 | 100,17 | 479,21 |  | 1,64 | 1,53 |  | 0,928 | 0,938 |
| 15 a 20 | 14 | 408,90 | 127,58 | 463,52 |  | 1,64 | 1,49 |  | 0,907 | 0,887 |
| 20 a 25 | 14 | 426,61 | 106,04 | 467,35 |  | 1,58 | 1,44 |  | 0,914 | 0,867 |
| 25 a 30 | 14 | 450,57 | 99,48 | 449,95 |  | 1,60 | 1,38 |  | 0,863 | 0,841 |
| Passo Fundo (UPF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 a 5 | 35 | 467,72 | 163,86 | 368,42 |  | 1,55 | 1,31 |  | 0,844 | 0,838 |
| 5 a 10 | 33 | 481,80 | 158,97 | 359,24 |  | 1,55 | 1,38 |  | 0,889 | 0,887 |
| 10 a 15 | 26 | 479,46 | 155,21 | 365,33 |  | 1,57 | 1,38 |  | 0,879 | 0,872 |
| 15 a 20 | 26 | 482,22 | 162,72 | 355,06 |  | 1,57 | 1,37 |  | 0,876 | 0,869 |
| 20 a 25 | 26 | 468,06 | 157,21 | 374,73 |  | 1,55 | 1,36 |  | 0,873 | 0,853 |
| 25 a 30 | 26 | 485,78 | 160,23 | 353,99 |  | 1,54 | 1,36 |  | 0,882 | 0,862 |
| Sarandi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 a 5 | 44 | 520,90 | 161,64 | 317,46 |  | 1,47 | 1,29 |  | 0,877 | 0,865 |
| 5 a 10 | 32 | 545,45 | 174,73 | 279,83 |  | 1,52 | 1,35 |  | 0,886 | 0,894 |
| 10 a 15 | 27 | 543,36 | 174,51 | 282,13 |  | 1,54 | 1,34 |  | 0,869 | 0,878 |
| 15 a 20 | 25 | 532,89 | 162,92 | 304,19 |  | 1,55 | 1,34 |  | 0,865 | 0,866 |
| 20 a 25 | 24 | 584,20 | 126,47 | 289,32 |  | 1,52 | 1,32 |  | 0,868 | 0,873 |
| 25 a 30 | 22 | 531,94 | 199,96 | 268,11 |  | 1,50 | 1,34 |  | 0,896 | 0,864 |
| Cruz Alta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 a 5 | 46 | 519,34 | 252,80 | 227,86 |  | 1,47 | 1,28 |  | 0,871 | 0,858 |
| 5 a 10 | 36 | 568,73 | 219,11 | 212,16 |  | 1,53 | 1,48 |  | 0,967 | 1,001 |
| 10 a 15 | 27 | 588,85 | 229,31 | 181,84 |  | 1,55 | 1,48 |  | 0,950 | 0,988 |
| 15 a 20 | 17 | 606,37 | 217,45 | 176,18 |  | 1,54 | 1,39 |  | 0,903 | 0,920 |
| 20 a 25 | 16 | 586,36 | 242,56 | 171,08 |  | 1,50 | 1,33 |  | 0,890 | 0,869 |
| 25 a 30 | 15 | 615,88 | 216,91 | 167,21 |  | 1,51 | 1,33 |  | 0,883 | 0,880 |
| Ibirubá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 a 5 | 38 | 569,88 | 219,74 | 210,38 |  | 1,52 | 1,37 |  | 0,901 | 0,928 |
| 5 a 10 | 33 | 586,84 | 221,70 | 191,46 |  | 1,56 | 1,38 |  | 0,888 | 0,937 |
| 10 a 15 | 31 | 586,88 | 226,95 | 186,17 |  | 1,53 | 1,39 |  | 0,914 | 0,940 |
| 15 a 20 | 28 | 626,46 | 194,26 | 179,27 |  | 1,50 | 1,34 |  | 0,894 | 0,914 |
| 20 a 25 | 24 | 645,82 | 194,98 | 159,20 |  | 1,46 | 1,31 |  | 0,900 | 0,898 |
| 25 a 30 | 24 | 652,62 | 187,18 | 160,20 |  | 1,44 | 1,25 |  | 0,866 | 0,858 |
| Água Santa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 a 5 | 55 | 597,10 | 299,00 | 103,90 |  | 1,39 | 1,19 |  | 0,856 | 0,853 |
| 5 a 10 | 41 | 637,44 | 286,48 | 76,07 |  | 1,45 | 1,25 |  | 0,862 | 0,887 |
| 10 a 15 | 39 | 643,57 | 283,69 | 72,74 |  | 1,47 | 1,25 |  | 0,854 | 0,886 |
| 15 a 20 | 34 | 660,07 | 273,93 | 66,00 |  | 1,46 | 1,25 |  | 0,855 | 0,883 |
| 20 a 25 | 31 | 677,47 | 256,61 | 65,92 |  | 1,45 | 1,25 |  | 0,866 | 0,886 |
| 25 a 30 | 26 | 746,74 | 198,25 | 55,01 |  | 1,43 | 1,18 |  | 0,824 | 0,857 |
| Lagoa Vermelha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 a 5 | 71 | 679,51 | 229,73 | 90,76 |  | 1,25 | 1,05 |  | 0,841 | 0,821 |
| 5 a 10 | 59 | 716,49 | 207,66 | 75,85 |  | 1,29 | 1,12 |  | 0,865 | 0,866 |
| 10 a 15 | 49 | 739,96 | 206,89 | 53,16 |  | 1,29 | 1,06 |  | 0,821 | 0,810 |
| 15 a 20 | 47 | 755,57 | 199,87 | 44,57 |  | 1,29 | 1,08 |  | 0,836 | 0,830 |
| 20 a 25 | 46 | 764,06 | 188,94 | 47,00 |  | 1,30 | 1,06 |  | 0,815 | 0,814 |
| 25 a 30 | 39 | 746,99 | 204,49 | 48,52 |  | 1,29 | 1,04 |  | 0,806 | 0,781 |
| Ibiaçá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 a 5 | 59 | 739,38 | 234,90 | 25,72 |  | 1,30 | 1,08 |  | 0,831 | 0,845 |
| 5 a 10 | 43 | 732,28 | 240,21 | 27,51 |  | 1,31 | 1,11 |  | 0,842 | 0,829 |
| 10 a 15 | 37 | 751,84 | 229,52 | 18,64 |  | 1,31 | 1,12 |  | 0,856 | 0,837 |
| 15 a 20 | 33 | 775,44 | 207,25 | 17,31 |  | 1,32 | 1,07 |  | 0,814 | 0,804 |
| 20 a 25 | 32 | 776,69 | 205,38 | 17,93 |  | 1,30 | 1,06 |  | 0,818 | 0,796 |
| 25 a 30 | 30 | 779,48 | 202,59 | 17,93 |  | 1,27 | 1,06 |  | 0,834 | 0,791 |

1 = Média de seis repetições

Resultados e discussão

Os resultados da análise granulométrica, do teor de MO, da Dsmáx Ds e da DR, para os solos estudados, em profundidade, estão apresentados no Tabela 2. Os solos apresentaram uma variação no teor de argila de 136 a 780 g kg-1, no teor de silte de 86 a 299 g kg-1, no teor de areia de 17 a 726 g kg-1 e de MO entre 5 e 71 g kg-1.

Dos ajustes estatísticos verificou-se que somente a argila e a MO influenciaram significativamente (P < 0,001) a Dsmáx (Equação 1), permitindo com isso obter uma função de pedotransferência capaz de descrever satisfatoriamente essa propriedade do solo.

Dsmáx = 2,03133855 – 0,00320878 MO – 0,00076508 argila         (R2 = 0,95; p < 0,001)     (1).

A relação inversa da Dsmax em relação à MO e a argila, concorda com o que foi afirmado por Aragón et al. (2000), Dias Junior & Miranda (2000), Brady e Weil (2008), Reichardt e Timm (2004), Libardi (2005) e Braida et al. (2006). Essa variação ocorre em função do arranjo das partículas primárias ou secundárias do solo. Solos argilosos apresentam agregação das partículas de argila, que possuem uma porosidade intra-agregados, aumentando o volume do espaço poroso, principalmente aqueles poros com diâmetro reduzido (Brady & Weil, 2008). A redução da Ds com o aumento no teor de MO no solo ocorre pelo efeito positivo na estabilidade estrutural do solo ou pelo fato de o material orgânico apresentar baixa densidade, menor do que a dos minerais sólidos do solo (ARAGÓN et al., 2000; DIAS JÚNIOR; MIRANDA, 2000; LIBARDI, 2005; BRAIDA et al., 2006).

Quando se ajustaram os dados da Dsmáx somente em função da argila ou MO, esse também foi altamente significativo, tendo essa propriedade diminuída linearmente com o aumento do teor de MO (Figura 1A) e argila (Figura 1B), concordando com Bueno e Vilar (1998), Reichardt e Timm (2004) e Libardi (2005).

A principal utilização agrícola da Dsmáx é na obtenção da DR a partir da relação da Ds e sua respectiva Dsmáx (TORRES; SARAIVA, 1999; KRZIC, et al, 2003; BEUTLER et al. 2005; KLEIN, 2008). Com a determinação da Dsmáx através da equação proposta tornaria mais simples e rápida a determinação da DR de um solo e o grau de compactação desse solo.

Quando comparamos os valores da DR calculada, a partir da Dsmáx obtida pelo ensaio de Proctor e a Ds  e a DR estimada obtida a partir de Dsmáx estimada pela equação 1 e a Ds, pelo teste T para duas populações, observamos que essas populações não diferem entre si em um nível de probabilidade de 0,5.

Figura 1 – Variação da densidade do solo máxima em função da matéria orgânica (A) e da argila (B).

Relacionou-se a DR com o teor de argila (Figura 2), os resultados demonstram que em solos sob plantio direto há uma tendência de diminuição da DR em função do aumento do teor de argila, indicando que para esses solos a energia aplicada no ensaio de Proctor Normal (560 kPa) altera a estabilidade estrutural dos microagregados, aproximando-os, aumentando assim a Dsmáx. De qualquer forma em solos argilosos a DR crítica é menor devido, principalmente, ao incremento na resistência mecânica do solo à penetração das raízes devido à maior coesão entre as partículas (ELLIES; MAC DONALD, 1985).

A utilização da DR, como uma variável que permita determinar o grau de compactação do solo, por meio da Ds normalizada (CARTER, 1990; FERRERAS et al., 2001) como o próprio conceito propõe, é relativo, visto que a definição de valores ótimos ou restritivos ao desenvolvimento das plantas dependerá das condições climáticas vigentes (TORRES; SARAIVA, 1999). Entretanto o modelo proposto pode servir com um bom indicador do grau de compactação dos solos agrícolas, contribuindo assim para difusão na avaliação física dos solos agrícolas.

Figura 2 – Densidade relativa (DR) observada no campo em função do teor de argila.

De acordo com os valores de DR crítica apresentados por Torres e Saraiva (1999) de 0,84 a 0,87 para um Latossolo Roxo, os solos argilosos avaliados nesse estudo apresentam boa qualidade física.

#### ConclusÃO

Para os solos do Rio Grande do Sul pode ser utilizada a função para a densidade do solo máxima “Dsmáx = 2,03133855 – 0,00320878 MO – 0,00076508 argila”

A densidade relativa do solo pode ser estimada, utilizando-se a densidade do solo máxima estimada.

# Referências

ARAGÓN, A.; GARCIA, M. G.; FILGUEIRA, R. R.; PACHEPSKY, Y. A. Maximum compactibility of Argentine soils from the Proctor test; The relationship with organic carbon and water content. Soil and Tillage Research., v.56, p. 197 – 204, 2000.

BEUTLER, A. N.; CENTURION, J. F.; ROQUE, C. G.; FERRAZ, M. V. Densidade relativa ótima de Latossolos Vermelhos para a produção de soja. Revista  Brasileira de Ciência do. Solo, v. 29, p. 843 – 849, 2005.

BRADY, N. C.; WEIL, R. R. The nature and properties of soils. Prentice Hall, 14th ed. 2008. 965 p.

BRAIDA, J. A.; REICHERT, J. M.; VEIGA, M.; REINERT, D. J. Resíduos vegetais na superfície e carbono orgânico do solo e suas relações com a densidade máxima obtida no ensaio de Proctor. Revista  Brasileira de Ciência do. Solo, v. 30, p. 605 – 614, 2006.

BUENO, B. S.; VILAR, O. M.  Mecânica dos solos. São Carlos: USP, EESC, 1998. 131p.

CARTER,M.R. Relative measures of soil bulk density to characterize compaction in tillage studies on fine sandy loams. Canadian Journal of Soil Science, v.70, p. 425 – 433, 1990.

DIAS JUNIOR, M. S.; MIRANDA, E. E. V. Comportamento da curva de compactação de cinco solos da região de Lavras (MG). Ciência e  Agrotecnologia, v.24, p. 337 – 346, 2000.

ELLIES,A.; MAC DONALD,R. Evaluacion de la consistencia de los principales suelos de las provincias de valdivia y osorno. Agro Sur, v.13, p.77-83, 1985.

FERRERAS,L.A.; BATTISTA,J.J.de; AUSILIO,A.; PECORARI,C. Parámetros físicos del suelo en condiciones no perturbadas y bajo laboro. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.36, p.161 – 170, 2001.

FIGUEIREDO, L. H. A.; DIAS JÚNIOR, M. S.; FERREIRA, M. M. Umidade crítica de compactação e densidade do solo máxima em resposta a sistemas de manejo num Latossolo Roxo. Revista  Brasileira de Ciência do. Solo, v. 24, p. 487 –493, 2000.

HAKANSSON, I. A method for characterizing the state of compactness of the plough layer. Soil and Tillage Research, v.16, p. 105 – 120, 1990.

HAKANSSON, I.; LIPIEC, J. A review of the usefulness of relative bulk density values in studies of soil structure and compaction. Soil and Tillage Research, v.53, p. 71-85, 2000.

KLEIN, V. A. Densidade relativa – um indicador da qualidade física de um Latossolo Vermelho. Revista de  Ciência Agroveterinária, v. 5, p. 26-32, 2006.

KLEIN, V. A. Física do solo. Passo Fundo: EDIUPF, 2008. 212 p.

KLEIN, V. A.; MASSING, J. P.; CAMARA, R. K.; BIASUZ Jr., I. J.; SIMON, M. A. Densidade máxima e relativa de solos sob plantio direto. In: Reunião Brasileira de Manejo e Conservação do Solo e da Água, 15, Santa Maria, 2004. Resumos expandidos. Santa Maria: UFSM, 2004. CD-ROM.

KRZIC, M.; BULMER, C.; TESTE, F.; RAHMAN, S.; DAMPIER, L. Relative measure of bulk density to characterize compaction of forest soils caused by harvest. Final Report (R2003-0219) UBC – Vancouver, 2003.45p.

LIBARDI, P. L. Dinâmica da água no solo. São Paulo: EDUSP, 2005, 335p.

LIEPIC, J.; HAKANSSON, I.; TARKIEWICZ, S.; KOSSOWSKI, J. Soil physical properties and growth of spring barley as related to the degree of compactness of two soils.  Soil and Tillage Research, v.19, p.:307-317, 1991.

NHANTUMBO, A. B. J. C.; CAMBULE, A. H. Bulk density by Proctor test as a function of texture for agricultural soils in Maputo province of Mozambique, Soil and Tillage Research, v.87, p. 231 – 239, 2006.

NOGUEIRA, J. B. Mecânica dos solos: ensaios de laboratório. São Carlos: USP, EESC, 1998. 248p.

REICHARDT, K.; TIMM, L. C. Solo, planta e atmosfera: conceito, processo e aplicações. Barueri: Manole, 2004, 478 p.

RESENDE, M.; CURI, N.; REZENDE, S. B.; CORRÊA, G. F. Pedologia, base para distinção de ambientes. 5 ed. Lavras: Editora UFLA, 2007. 322 p.

RUIZ, V. H.  Incremento da exatidão da análise granulométrica do solo por meio da coleta da suspensão (silte+argila). Revista  Brasileira de Ciência do. Solo, v. 29, p. 297-300,2005.

SANTOS, G. A.; DIAS JUNIOR, M. S.; GUIMARÃES, P. T. G.; FURTINI NETO, A. E. Diferentes graus de compactação e fornecimento de fósforo influenciando no crescimento de plantas de milho (Zea mays L.) cultivado em solos distintos. Ciência e Agrotecnologia, v.29, p.740 – 750, 2005.

SAS INSTITUTE. SAS/STAT procedure guide for personal computers. 5.ed. Cary, 1996. 1686p.

STRECK, E. V. et al. Solos do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: EMATER/RS; UFRGS, 2002. 128 p.

TEDESCO, N. J. et al. Análise de solo, plantas e outros materiais. 2. ed. Porto Alegre: Departamento de Solos – UFRGS, 1995. 174p.

TORRES, E.; SARAIVA, O. F. Camadas de impedimento mecânico do solo em sistemas agrícolas com a soja. Londrina: Embrapa Soja, 1999. 58p. (Embrapa Soja. Circular Técnica, 23).

VARGAS, M. Introdução à mecânica dos solos. São Paulo, USP, 1977. 509 p.